Ražotājs

BALTIJOS BRASTA

ISO 9001 kvalitāTe

BALTIJOS BRASTA

DUŠAS KABĪNE

„LIEPA PLUS”

MONTĀŽAS INSTRUKCIJA

UAB „Baltijos Brasta”

Draugystes 19, LT-51230 Kauņa, Lietuva

Tālr.: +370 37 457021, fakss: +370 37 453732

E-pasts: info@baltijosbrasta.lt

www.baltijosbrasta.lt

LIEPA PLUS sieniņas montāžas instrukcija

- Pieskrūvējiet pie stikliem sieniņu turētājus un savienojumus, kā parādīts att. 1 un att. 2. Uzlieciet vertikālas starplikas starp stiklu un sienu, sk. att. 3. Uzstādiet (nepiestiprinot) uz stacionārajiem stikliem apakšējos horizontālos U profilus, att. 1. Uzlieciet magnētiskās starplikas, att. 3.

- Abas samontētas dušas kabīnes sieniņas novietojiet pie sienām kabīnes montāžas vietā. Ar līmeņrāža palīdzību noregulējiet, lai dušas kabīne stāvētu taisni, gludi saķertos magnētiskās starplikas. Atzīmējiet savienojumu un apakšējo U profilu piestiprināšanas vietas.

- Piestipriniet pie zemes U profilus atzīmētās vietās. Ievietojiet kabīni un piestipriniet, kā parādīts att. 1.

- Uz durvju apakšas uzstādiet apakšējo horizontālo starpliku. Ar silikonu pielīmējiet slieksni, Att. 4. UZMANĪBU!  Sliekšņa gals jānogriež atmērot vajadzīgo garumu.

- Uzlieciet rokturus, sk. att. 3, un augšējo turētāju, kā parādīts att. 5.