Ražotājs

BALTIJOS BRASTA

ISO 9001 kvalitāTe

BALTIJOS BRASTA

DUŠAS KABĪNE

„LIEPA”

MONTĀŽAS INSTRUKCIJA

UAB „Baltijos Brasta”

Draugystes 19, LT-51230 Kauņa, Lietuva

Tālr.: +370 37 457021, fakss: +370 37 453732

E-pasts: info@baltijosbrasta.lt

www.baltijosbrasta.lt

LIEPA sieniņas montāžas instrukcija

- Pieskrūvējiet pie abām durvīm savienojumus, kā parādīts att. 1. Uzlieciet magnētiskās starplikas, att. 3.

- Novietojiet dušas kabīni pie sienām tās montāžas vietā. Durvīm jābūt paceltām no zemes uz 20 mm. Zem durvīm pabāziet tam mērķim paredzētus stūrīšus.

- Ar līmeņrāža palīdzību noregulējiet, lai dušas kabīne stāvētu taisni, līdzeni saķertos magnētiskās starplikas. Atzīmējiet savienojumu piestiprināšanas vietas, att. 2.

- Atzīmētās vietās izskrūvējiet caurumus, kuru diametrs 8, bet dziļums vismaz 45 mm. Caurumos iekaliet plastmasas tapas 8x40 mm un pieskrūvējiet durvis.

- Uz durvju apakšas uzstādiet apakšējās horizontālās starplikas. Ar silikonu pielīmējiet slieksni, att. 4.

UZMANĪBU! Sliekšņa gals jānogriež atmērot vajadzīgo garumu.

- Uzstādiet starplikas starp stiklu un sienu, kā parādīts 3.att. Uzlieciet rokturus, att. 5.