Ražotājs

BALTIJOS BRASTA

ISO 9001 kvalitāTe

BALTIJOS BRASTA

DUŠAS KABĪNE

„RASA”

MONTĀŽAS INSTRUKCIJA

UAB „Baltijos Brasta”

Draugystes 19, LT-51230 Kauņa, Lietuva

Tālr.: +370 37 457021, fakss: +370 37 453732

E-pasts: info@baltijosbrasta.lt

www.baltijosbrasta.lt

9. Silikons jāuzklāj no iekšpuses

Apraksts

1. Dušas kabīnes RASA  montāžas instrukcija

2. Apakšējos un augšējos profilus piestipriniet pie stacionārajiem stikliem un savienojiet ar stūrīti (att. 1).

3. No vertikālajiem profiliem izņemiet iekšējo profilu un pieliecot pie stikla pieskrūvējiet pie augšējā un apakšējā profila (att. 2). Grāvītī visā garumā, kur tiek ievietots stikls, iesmidziniet nedaudz caurspīdīga silikona.

4. Uzstādiet vertikālā profila ārējās daļas uz iekšējām profila daļām, paceļot ārējo daļu uz 10 mm (att. 3).

5. Novietojiet kabīni tai paredzētā vietā. Ar līmeņrāža palīdzību noregulējiet un atzīmējiet sienas ārējo profilu piestiprināšanas vietas.

5.1. Uzstādiet sienas ārējos profilus un piestipriniet pie sienas saskaņā ar atzīmētām vietām (att. 4). Sienas profiliem jābūt paceltiem no apakšas uz 10 mm.

5.2. Ievietojiet dušas kabīni sienas ārējos profilos (att. 4).

6. Apakšā uz grīdas vai dušas paliktņa atzīmējiet dušas kabīnes kontūras (att. 5A).

7. Neizņemot kabīni no sienas ārējiem profiliem, paceliet to uz augšu ap 30 mm (att. 5C).

8. Paņemiet apakšējo starpliku un noņemiet malas aizsargplēvi (att. 5B).

9. Pielīmējiet starpliku uz grīdas vai dušas paliktņa saskaņā ar atzīmētām kontūrām.

10. Nolaidiet dušas kabīni uz leju un piespiediet pie pielīmētas apakšējas starplikas.

11. Ar līmeņrāža palīdzību noregulējiet un piestipriniet dušas kabīni pie sienas ārējiem profiliem (att. 5D). Katrā profilā izskrūvējiet pa 2 caurumiem: 1 augšā un 1 apakšā, un piestipriniet kabīni ar skrūvēm.

12. Pie turētājiem, kas atrodas dušas durvīs, piestipriniet augšējos un apakšējos gultņus. Pieskrūvējiet durvju rokturi (att. 6).

13. Ievietojiet dušas kabīnes durvis. Vispirms ievietojiet augšējos gultņus. Pēc tam, nospiežot uz leju, ielieciet apakšējos gultņus. Uzlieciet durvju bremzi (P) tādā attālumā, lai, atvērot durvis līdz  galam, rokturis nepieskartos stiklam. Uzlieciet starplikas uz stikliem (att. 7).

14. Ja durvis slikti bīdās, noregulējiet to līmeni atbrīvojot vai pievelkot gultņus ar turošām skrūvēm (8.att.)

15. Ar bezkrāsas silikonu no kabīnes iekšpuses papildus hermetizējiet spraugas. Silikons jāklāj starp sienu un profilu, kā arī starp grīdu vai dušas paliktni un profilu (att.9). Lietojiet speciāli santehnikas iekārtai paredzētu silikonu. Nelietojiet kabīni uzreiz. Silikonam jāizžūst ražotāja noradītajā laikā. Ja silikons izžūst, pārpalikumu notīriet ar koka vai plastmasas lāpstiņu.